Part D:

Step#1:

hFE= 415.385

VBE= +0.6963

Vcc = +24

RC

+

24v              Vcc

-

2.2k

RB		      IC

Q

IB						      -

+		+      VBE

-	    + 	      VC

VB				              RE                          VE

-	                            1K          IE -

IB= VCC - VBERB+hfE+1RE = 24-0.6963900k+415.385+11k

IB = 23.30371.31639M = 17.7028µ

IB= 17.7028µA

hFE= ICIB 	415.385= IC17.7028µ

IC = (415.385)( 17.7028µ)	IC= 3.19963mA

Ǿ = VC– Vcc + ICRC      	     VC = Vcc – ICRC

VC =24 – (3.19963mA) (2.2k)    VC= +16.9608v

Ǿ = IE – IC – IB 	IE= IC + IB

IE= 17.7028µ + 3.19963m

IE= 3.21733mA

IC

Q

IB

IE

VE =  IE * RE = 3.19963Ma (1k)

VE = 3.19963v

Ǿ =  VB – VE – VBE

VB =  VE +VBE = 3.21733 + 0.6963

VB =  +3.1917v

+		+      VBE

-	    +

VB				              RE                          VE

-	                            1K          IE -

| Parameter | Measured | Calculated | Calculation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 7.8mA | 3.005mA | ( (7.8m- 3.0m)10.8m ) (100) | 61.5% |
| IE | 5.01mA | 4.1031mA | ( (5m-4.103m)5m ) (100) | 18% |
| IB | 26µA | 21.5244µ | ( 26µ-21.5µ)26µ ) (100) | 17.3% |

IC= (VCC-VC) RC= (24.089-17.395)/2.228k= 3.005mA

IE=VE/RE= 4.099/0.999k= 4.1031mA

IB= (VCC-VB)/RB=(24.089-4.717)/900k= 21.5244 µA

RDC= RC+RE= 2.2k + 1k

RDC= 3.2k

VDC= Vcc = +24

IDC= VDCRDC = 243.2K = 7.5mA

AlphaDC= ICIB = 3.19963mA3.21733mA = .995

AlphaDC= .995

Step#7:

VCE=  VC – VE = 16.9608v - 3.19963v = 13.7435v

VCE=  +13.7435v

VCB= VC – VB = 16.9608v – 3.1917v   = 13.0439v

VCB= +13.0439v

PDQ= VCEQ *ICQ = (13.7435v) (3.19963mA)= 13.974mW

PDQ= 13.974mW

PDC= Vcc * IDC= (24)(7.5mA)= 180mW

PDC= 180mW

| Parameter | Theoretical | Calculated | Calculation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 3.19963mA | 3.005mA | ( (3.2m- 3.0m)3.2m ) (100) | 3.3% |
| IE | 3.21733mA | 4.1031mA | ( (3.2m-4.1m)3.2m ) (100) | 22% |
| IB | 17.7028mA | 21.5244µ | ( 21.5µ-17.7µ)21.5µ ) (100) | 17.67 % |

| Parameter | Measured | Theoretical | Calculation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | 2.228kΩ | 2.2kΩ | ( (2.228k- 2.2k)2.228k ) (100) | 1.26% |
| RE | 0.999kΩ | 1kΩ | ( (1k-0.999k)0.999k ) (100) | .1% |
| RB | 900kΩ | 900kΩ | ( 900k-900k)900k ) (100) | 0% |
| VCC | +24.089v | +24v | ( (24.089-24)24.089 ) (100) | .37% |
| VC | +17.395v | +16.9608v | ( 17.397- 16.96)17.395 ) (100) | 2.5% |
| VE | +4.099v | +3.21733v | ( (4.099-3.217)9.38v ) (100) | 21.5% |
| VB | +4.717v | +3.917v | ( (9.38v-9.36v)4.099 ) (100) | 16.9% |
| VCE | +17.228v | +13.745v | ( (17.23-13.75)17.23 ) (100) | 20.23% |
| VCB | +13.668v | +13.0439v | ( (13.67-13.04)13.67 ) (100) | 4.57% |
| VBE | +0.6963v | +0.6963v | ( (0.7-0.7)0.7 ) (100) | 0% |
| IC | 7.8mA | 3.19963mA | ( (7.8m-3.2m)7.8m ) (100) | 59% |
| IE | 5.01mA | 3.21733mA | ( (5.01m-3.2m)5.01m ) (100) | 35.8% |
| IB | 26µ | 17.7028mA | ( (26µ-17.7m)26µ ) (100) | 31.9% |
| hFE | 415.385 | 415.385 | ( (415-415)415 ) (100) | 0% |
| PDQ | 134.5mW | 43.974mW | ( (134.5m-43.9m)134.5m ) (100) | 67.3% |
| PDC | 188mW | 180mW | ( (188m-180m)188m ) (100) | 4.25% |
| Alpha | 1.65 | .995 | ( (1.65-.995)1.65 ) (100) | 39.7% |