C) Determine the Thevenin’s Equivalent circuit of fig. A, by calculating the OPEN CIRCUIT VOLTAGE Vth, and the SHORT – CIRCUIT CURRENT IN.

To determine the Open – Circuit Voltage use any technique you desire.

Mesh Analysis

I1

I2

515            -125

-125             825

120

0

=

=

120          -125

0             825

(120)(825)			99k

515            -125

-125             825

I1=  	=	                                                    =  	                      = 241.906 mA

(515)(825) – (125)(125)	        409.25

I1=  241.906 mA

515             120

-125               0

(120)(120)			14.4k

515            -125

-125             825

I1=  	=	                                                    =  	                      = 35.1863 mA

(515)(825) – (125)(125)	        409.25

I1= 241.906 mA

Vth= V0,4

Vth= I6*R6	I6= I2= 241.906mA	Vth= (241.906 mA)(300) = 72.5718

Vth= 72. 57v

Finding Rtheving by ∆  and Y Combination

R∆= RPR opposite

Rp= R2R4 + R4R3+ R3R2

Rp= (125)(125) + (100)(300) + (125)(300)= 80K

Rp= 80K

RA= RPR4 = 80K100 = 800

RB= RPR3 = 80K300 = 266.667

RC= RPR2 = 80K125 = 640

Rp= Rs||Rb = 600||266.667 = 184.615

R2,4= 184.615

R1||RA=  90 ||800 = 80.8989

R1,2=  80.899

Rth= R2,4+R1,2||RC

Rth = 184.615+80.8989||640

Rth = 186.667ohms